威海市水务集团有限公司玻璃钢夹砂管

预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2024年12月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司玻璃钢夹砂管

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2024-063

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司玻璃钢夹砂管的预算价格，玻璃钢夹砂管的规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：自验收合格之日起不少于2年。

- 5、预算价格包括玻璃钢夹砂管的成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装车、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等所有费用。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2024年12月09日17时00分至2024年12月16

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告的媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 执行标准

- 本次征集预算价格的玻璃钢夹砂管为重力流污水管道及0.6Mpa污水管道，技术要求须符合GB/T 21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》的标准要求。

- 长度

- 有效长度为6米/根，要求标准长度不低于6.2米/根。

- 3、环刚度等级

- 环刚度等级不低于10000N/㎡。

- 4、内衬层树脂厚度

- 内衬层树脂厚度不低于4mm。

- 5、外观质量

- 内表面应光滑平整，无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良的现象；边棱应无毛刺；外表面无明显缺陷。

- 6、胶圈材质

- 玻璃钢夹砂管为丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。

- 7、标志

- 玻璃钢夹砂管至少应在一处做上耐久标志。标志不应损伤管壁,

- 在正常装卸和安装中字迹仍应保持清楚。标志应包括下列内容:生产厂名称(或商标);产品标记;批号及产品编号;生产日期。

- 8、品牌要求

- 8.1选用间苯型不饱和聚酯树脂，须相当于或优于以下品牌的性能标准：常州恒阳、力联思、新阳科技；

- 8.2无碱无捻玻璃纤维纱为A品级，符合GB/T 18369-2022要求。

- 玻璃纤维须相当于或优于以下品牌的性能标准：巨石、金牛、泰山玻纤。

- 9、需提供有效的产品质量检测报告。

第三部分 报价函格式

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格 - 型号 | - 单位 | - 计划年用数量 | - 含税单价（元） | - 含税总价（元） | - 品牌 | - 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN300 | - 米 | - 12000 |  |  |  |  |
| - 2 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN400 | - 米 | - 1800 |  |  |  |  |
| - 3 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN500 | - 米 | - 1200 |  |  |  |  |
| - 4 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN600 | - 米 | - 78 |  |  |  |  |
| - 5 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN700 | - 米 | - 48 |  |  |  |  |
| - 6 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN800 | - 米 | - 1080 |  |  |  |  |
| - 7 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN1000 | - 米 | - 30 |  |  |  |  |
| - 8 | - 玻璃钢夹砂管 | - DN1200 | - 米 | - 12 |  |  |  |  |
| - 9 | - 玻璃钢夹砂管（0.6Mpa） | - DN400 | - 米 | - 156 |  |  |  |  |
| - 10 | - 玻璃钢夹砂管（0.6Mpa） | - DN600 | - 米 | - 300 |  |  |  |  |
| - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 | - 每根玻璃钢夹砂管长度为6米，并且包含两个胶圈。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、此表中的报价包括但不限于成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、运输、装车、验收、保险、包装、因质量问题引起的维修和更换等。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例原则上不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

- 四、发票（专票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日